Sikafloor® podni sistemi

- Fleksibilni spoj zida I poda

| 1 |  | Betonska ploća |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Zid |
| 3 |  | Kompresioni profil |
| 4 |  | Sikadur® ili Sikagard® izravnavajući mort u 1 – 2 radna koraka |
| 5 |  | Sikagard® završne debljine cca. 0.1 – 0.4 mm |
| 6 |  | Sikafloor® epoksidni mort |
| 7 |  | Sikafloor® primer (epoksid) debljine cca. 0.1 mm |
| 8 |  | Sikafloor® epoksidni ili PU premaz debljine cca. 2.0 – 4.0 mm |
| 9 |  | Sikafloor® završni premaz cca. 0.1 – 0.4 mm u skladu sa izabranim podnim sistemom i mehaničkom opterećenju u eksplotaciji |
| 10 |  | Sikaflex® brtvilo sa with Sika® PE ispunom |